○○市浄配水場等運転管理業務委託仕様書（案）

第１章　総　則

（目　的）

第１条　この業務委託仕様書（以下「本仕様書」という。）は、○○市（以下「甲」という。）が管理する取水施設、浄水場及び配水施設等（以下「浄配水場等」という。）の運転管理を円滑に行い、浄配水場等の機能を十分に発揮し、水道施設の適正な運営を図るため、浄配水場等運転管理業務委託（以下「本業務」という。）に係る仕様を定めることを目的とする。

（業務の履行）

第２条　受託者（以下「乙」という。）は、浄配水場等の機能が十分発揮できるよう、本仕様書のほか、契約書及びその他関係書類（現場説明を含む。）等に基づき誠実かつ安全に、また、甲と協議し業務を履行しなければならない。なお、本仕様書に記載なき事項であっても、業務遂行上当然に必要なものは乙の責任においてこれを満足しなければならない。

（委託する施設等）

第３条　甲が乙に委託する施設・場所及び設備等は別紙−１のとおりとする。

（業務の範囲）

第４条　甲が乙に委託する業務の範囲及び内容は、本仕様書第２章に示すとおりとする。

（業務管理）

第５条　乙は、常に善良なる管理者の責任をもって、業務を履行しなければならない。

２　乙は、労働安全衛生法等の災害防止関係法令の定めるところにより、常に安全衛生の管理に留意し労働災害の防止に努めるとともに、安全衛生上の障害が発生した場合は、直ちに必要な措置を講じ、速やかに甲に連絡すること。

３　乙は浄配水場等の構造、性能、系統及びその周辺の状況を熟知し、浄配水場等の運転に精通するとともに、業務の遂行にあたって常に問題意識をもってこれにあたり、創意工夫し設備の予防保全に努めること。

４　乙は、豪雨、台風、地震、渇水その他の天災及び浄配水場等の機能に重大な支障が生じた場合に備え、連絡体制を整えるとともに、常にこれに対処できるように準備すること。

５　乙は地域住民と十分に協調を保ち、業務の円滑な進捗に期すること。

（運転管理概要）

第６条　運転能力に関する基準値は、次のとおりとする。

（１）水質に関しては、業務委託要求水準書（以下「要求水準書」という。）第22条（２）ア　水質管理の水準に規定されたとおりとする。

（２）水圧に関しては、要求水準書第22条（２）イ　水圧管理の水準に規定されたとおりとする。

（３）水量に関しては、要求水準書第22条（２）ウ　水量管理の水準に規定されたとおりとする。なお、参考とする各浄配水場の施設能力は、平成○年度運転実績を添付−１「浄配水場　施設能力及び年間運転管理指標」に示す。

（従事者の届け出）

第７条　乙は、従事者の履歴、職種、職階、職務分担等（従事者の資格を証明するものを含む）を記載した従事者選任届を届け出ること。また変更ある場合も同様とする。

２　乙の従事者について業務の履行上著しく不適格と認められる場合は、甲乙双方が協議の上、当該従事者を変更することができる。

（職階及び有資格者の基準）

第８条　乙の従事者の職階及び有資格者の基準は、次のとおりとする。

（１）総括責任者（水道に関する高度な技術力及び浄水施設の運転管理、維持管理に５年以上の実務経験を有し、受託水道業務技術管理者の資格を有する者で○○市内に居住していなければならない。）

（２）業務従事者（１年以上の水道施設の維持管理に関する実務経験を有しているか、または類似施設での実務経験が２年以上ある者）

（総括責任者の職務）

第９条　総括責任者の職務は、次のとおりとする。

（１）受託水道業務技術管理者の業務を行う。

（２）技術上の業務を統括する責任者として、乙の従事者の指揮、監督を行うとともに、技能の向上及び事故防止に努めること。

（３）契約書、本仕様書、要求水準書、完成図書、その他関係書類により、業務の目的、内容を十分理解し、施設の機能を把握し、甲の職員と密接な連絡をとり、業務の適正かつ円滑な遂行を図ること。

（４）設備及び管理状況を常に的確に掌握し、いかなる場合においても対処できる体制に努めること。

（事業実施計画書）

第10条　乙は、別に定める期間までに事業実施計画書を策定し、甲に提出するものとする。事業実施計画書には、次の事項について記載しなければならない。

（１）本委託における主たる業務の実施計画（工程）の概要

（２）主たる業務計画書、報告書類の提出、業務検査に関する計画

（３）その他必要な計画

（年間業務計画書）

第11条　乙は、当該年度毎に年間業務計画書を策定し、甲に提出するものとする。年間業務計画書には、次の事項について記載しなければならない。

（１）業務概要に関すること。

業務方針及び業務の概要

（２）業務組織に関すること。

業務組織表、業務分担表、緊急時体制表

（３）業務計画に関すること。

年間業務工程表（運転管理・設備点検）、労務工程表

（４）業務方法に関すること。

業務方法・要領及び運転指標、設備点検基準（周期、項目等）

（５）安全衛生管理に関すること。

安全衛生管理対策、安全衛生管理計画表、研修計画表、安全衛生管理組織表

（６）保全・保安管理に関すること。

保全・保安教育の内容、保全保安教育実施予定表

（７）各種報告書様式

（８）その他必要事項

（年間業務計画書の要領）

第12条　前条の「年間業務計画書」の作成要領は次のとおりとする。

（１）年間業務計画書は、日本工業規格Ａ版により作成し、原則としてＡ４又はＡ３とする。

２　年間業務計画書を構成する作成要領は、次のとおりとする。

（１）「業務概要に関すること」は、水道施設の重要性に鑑み、その目的を達成するための委託業務における管理の基本方針及びその概要について、委託業務に対する考え方が把握できるよう記載すること。

（２）「業務組織に関すること」は、業務委託を遂行する上で必要な組織及び体制について、業務組織・業務分担・緊急時体制・その他の組織など、その体制を、その目的と系統及び分担等が明確に把握できるよう記載すること。

（３）「業務計画に関すること」は、安全で安定的に浄水を供給するための運転計画や設備点検、水質管理等について、年間を通じて各業務計画が把握できるよう記載すること。

（４）「業務方法に関すること」は、浄配水場等施設を安定的に管理運営していくための運転指標や各設備の運転方法及び要点（ポイント）、日常及び巡回点検の内容・点検頻度・点検要領、清掃の内容・清掃の要領等、その他必要な事項について具体的に記載すること。

（５）「安全衛生管理及び保全・保安管理に関すること」は、事故、災害等を未然に防止し、安全に委託業務を遂行するための安全衛生管理にかかわる基準や安全衛生管理に関する組織体制等及び保全・保安管理の教育等について具体的に記載すること。

（６）「各種報告書様式」は、契約書、本仕様書及び要求水準書等で報告義務を課せられている報告書及び甲が要求する報告書のほか、業務上必要と思われるものについて、様式を作成する。

（月間業務計画書及び月間業務報告書）

第13条　乙は、業務計画について、あらかじめその内容を甲と協議し、決められた諸事項を満たす月間業務計画書を提出しなければならない。なお、詳細な諸事項が必要な場合は、月間業務計画書に添付して提出すること。

２　乙は、月間業務計画書を変更する必要が生じた場合は、その都度甲と協議しなければならない。

３　乙は、月間業務計画書に基づき業務を遂行し、その月間業務が終了した際には、速やかに月間業務報告書を提出しなければならない。なお、月間業務報告書は、月間業務計画書で計画した諸事項に対して、その実績が明らかになるよう記載すること。

（業務記録等の整備）

第14条　乙は、業務記録など業務の履行又は確認に必要な書類を常に整備し、甲が提出を求めた場合は、速やかに提出しなければならない。

（業務計画書、報告書等）

第15条　乙は、本仕様書第２章に定めるところにより運転監視、設備点検等、その他業務の履行に係る計画書、報告書を速やかに提出しなければならない。

（安全管理）

第16条　乙は、作業の実施にあたり守らなければならない安全に関する事項を定めなければならない。

（保全・保安教育及び訓練）

第17条　乙は、作業、維持（運転、監視、巡視、点検、測定等）又は運用に従事する者に対して、浄配水場等施設の保全・保安に関し必要な知識及び機能に関する教育をしなければならない。

２　乙は、作業、維持又は運用に従事する者に対し、事故その他災害が発生したときの措置について、危機管理マニュアルを作成し、実地指導、訓練を行わなければならない。

（貸与品等）

第18条　本業務の実施に際し、乙が業務遂行上必要とする完成図書、特殊工具等の貸与品等は甲が無償で貸与する。

２　貸与品等については、乙が台帳等を作成し、その保管状況を常に掌握し管理する。なお、乙の故意又は過失により貸与品等に毀損、盗難、紛失等があった場合は乙が弁償しなければならない。

３　第１項に定める貸与品等は別紙−２のとおりとし、貸与品の引渡場所及び引渡時期は、甲乙が協議して定める。

（整理整頓等）

第19条　乙は、施設建物及びその周辺を常に清掃し、不要な物品等を整理しなければならない。

（事務室等の自主管理）

第20条　乙は浄配水場等の施設の一部を事務室等として使用する場合には、甲の許可を受けるとともに、乙の責任において維持管理を行わなければならない。この手続については、契約約款による。

２　事務室等は無償で供与するが、使用期間中、乙の責任で汚損等があった場合は、乙の負担とする。

（従事者の服装等）

第21条　乙は、従事者に安全かつ清潔な統一した服装をさせ、胸に名札を着用させるとともに、対応については部外者から指摘を受けないようにしなければならない。

（火災の防止）

第22条　乙は、浄配水場等の火災を未然に防止するため、火気取扱責任者を選任し、火気の正確な取扱い及び後始末を徹底しなければならない。

（浄配水場等施設の一般管理）

第23条　乙は、水道法、労働安全衛生法等の法令、規則及び基準等の関連法令を遵守することを基本とし、業務の実施、浄配水場等施設の保安等について、十分注意を払わなければならない。

２　乙は、業務遂行上で必要な諸事項について、甲と打合せ、協議等を行った場合は、その都度その内容を議事録として整理し、甲に提出し承認を受けるものとする。

第２章　業務範囲と業務内容

（業務の範囲）

第24条　業務の主な内容は次のとおりとし、第25条以降に規定するほか、要求水準書第２章に定めるものとする。

１　運転業務の主たる内容は以下のとおりとする。

（１）浄配水場等の設備機器の運転制御

（２）浄配水場等の監視及び操作

（３）浄配水場等の巡視点検

（４）浄配水場等の故障・緊急時の対応

（５）施設の保安管理

（６）その他業務上必要な諸作業

（７）（１）から（６）までの記録、結果の報告

２　保守管理業務の主たる内容は以下のとおりとする。

（１）浄配水場等の機械設備点検

（２）浄配水場等の電気設備点検（法令点検等を除く。）

（３）浄配水場等の設備機器の調整及び交換

（４）浄配水場等の軽微な補修及び修理

（５）法令点検（消防設備点検、自家用電気工作物点検）

（６）浄配水場等の水槽類の点検・清掃

（７）取水口の清掃、詰りの解除など取水量の確保

（８）（１）から（７）までの記録、結果の報告

３　維持管理業務の主たる内容は以下のとおりとする。

（１）浄配水場等の外構・植栽等の管理

（２）浄配水場等の清掃及び整理・整頓

（３）除雪作業

（４）（１）から（３）までの記録及び結果の報告

４　修繕等業務の主たる内容は以下のとおりとする。

（１）指定する費用以下の修繕の実施

（２）機能診断並びに修繕計画の作成

（３）（１）及び（２）の記録及び結果の報告

５　水質管理業務の主たる内容は以下のとおりとする。

（１）浄配水場の運転管理上で必要な通常的水質検査及び管理

（２）毎日１回、指定された末端給水栓について行う「色、濁度、残留塩素濃度等」の検査

（３）法定水質検査（全項目検査、３ヶ月検査、毎月検査、水質管理目標設定項目、クリプトスポリジウム指標菌等）

（４）バイオアッセイを利用した原水管理と対応

（５）クリプトスポリジウム等の対策業務（クリプトスポリジウム等対策指針に準拠した対策の実施）

（６）臨機の措置及び緊急対応

（７）検査結果の記録及び報告

６　調達管理業務の主たる内容は以下のとおりとする。

（１）浄配水場等の運転に必要な薬品、電力、消耗品等の調達と管理

（２）備品、消耗品類の在庫調査及び管理

（３）上記の記録、報告

７　配水管維持管理等業務の主たる内容は以下のとおりとする。

（１）配水管漏水における対応業務

（ア） 漏水修理に必要な配水管設備（仕切弁など）の操作

（イ） 漏水修理工事

（ウ） 広報、応急給水

（エ） 工事終了後の洗管作業等

（２）漏水箇所調査

（３）配水管設備の点検・修繕

（ア）水管橋、減圧弁の目視点検・冬期対策・修繕

（イ）仕切弁筺の修繕等

（４）その他業務上必要な諸作業

８　事務業務等の主たる内容は以下のとおりとする。

（１）諸計画の作成

（２）各種報告書類の作成

（３）設備台帳の入力・更新及び管理・保存

（４）健康診断の実施と記録の保管

（５）その他業務履行上必要な事務等

９　その他以下の内容を含むものとする。

（１）電話・来客者の対応

（２）緊急時における甲の職員への通報

（３）その他業務上必要な諸作業

（施設の運転）

第25条　業務対象施設設備の運転は、平常時において毎日24時間とする。ただし、テロ及び天災等による事故及び重故障等、現状予測し得ない事象が起こり、緊急回避として設備停止に至った場合等については、別途協議し、甲が運転方法を指示する。

（施設の制御及び監視）

第26条　乙は、制御及び監視により、異常を発見した場合又は変更が必要な場合は、その都度速やかに甲に報告し、その指示に従い処置を行う。ただし、次に掲げるものは、乙の判断で実施後、甲に報告することにより処置できるものとする。

（１）浄水過程における、経済的かつ適正な運転管理

（２）取水・送水設備の適正な流量管理

２　制御及び監視は、次のとおりとする。

（１）受変電設備の監視

（２）原水流量、ろ過水流量、送水流量、配水池流入量の監視及び制御

（３）取水設備の監視及び制御

（４）浄配水場等の各池の水位及び流量などの監視及び制御

（５）浄配水場等のポンプ施設の流量監視及び制御

（６）沈殿池、急速ろ過池、緩速ろ過池の運転監視及び制御

（７）濁度、色度、PH値、残留塩素等水質の監視

（８）薬品等の注入量の監視及び制御

（９）薬品類、潤滑油脂類などの残量記録及び制御

（10）薬品等の取扱い及び受け入れ立会い

３　乙は、運転の変更、故障、警報の発生等運転監視に必要なものについて記録しなければならない。

（巡視点検）

第27条　乙は、当該年度の年間業務計画書に基づき、浄配水場等の次の巡視点検を実施するものとする。

（１）受変電設備

（２）薬品注入設備

（３）建物付帯設備機器

（４）各浄配水場・ポンプ場の場内各池の状況

（５）配水ポンプ及び送水ポンプ設備

（６）沈殿池設備

（７）急速ろ過設備

（８）緩速ろ過設備

（９）計装設備

（10）その他業務上必要な巡視

（みなし設置者）

第28条　乙は、自家用電気工作物の保安管理において「みなし設置者」として次に掲げる業務を実施する。

（１）自家用電気工作物の維持・技術基準適合維持（電気事業法第39条規定事項）

（２）自家用電気工作物の保安規程の作成・届出、変更の届出、規程の遵守（電気事業法第42条規定事項）

（３）電気主任技術者の選任、届出（電気事業法第43条規定事項）

（機械・電気設備の点検）

第29条　乙は、当該年度の年間業務計画書に基づき、次に掲げるところにより、機械・電気設備の点検を実施するものとする。

（１）機械・電気設備の点検は、別紙−１に記載する設備について実施する。

（２）機械・電気設備の点検は、年間業務計画書に示す点検基準及び点検計画に基づき実施する。

（調整及び交換）

第30条　乙は、次の各機器が正常に動作するように調整及び交換に努めること。

（１）各種ポンプ類の消耗品の交換及びオイル交換

（２）各種電動機類の消耗品の交換及び調整

（３）各種バルブ類のグリースアップ

（４）制御に関する発信器等の点検交換及び調整

（軽微な補修等）

第31条　乙は、保守点検により発見した不良箇所若しくは、故障の発生により破損した箇所のうち、現場で修理可能なものについては修理し、作業終了後速やかに甲に報告し、後日、修理の状況を記した書類を提出すること。ただし、当該事象が水道施設に重大な影響を及ぼす恐れがある場合においては、応急措置を行うとともに、甲に連絡し、その対応について協議する。

２　設備の軽微な修繕、調整に必要な材料、資材等及びカメラ、工具類、安全対策器具については乙の負担とする。

（法令等の点検）

第32条　乙は、当該年度の年間業務計画書に基づき、次の各号に掲げる法令等の点検を実施するものとする。なお、実施に際しては、当該点検実施に必要な有資格者を配置すること。

（１）別紙−３に示す消防設備点検

（２）別紙−４に示す自家用電気工作物点検

２　前条各号の点検に当たっては、当該各号に係る法令を遵守し実施すること。

（清掃及び植裁管理等）

第33条　乙は、当該年度の年間業務計画書に基づき、次に掲げるところにより浄配水場等の清掃及び植裁管理などを行うものとする。

（１）清掃は、別紙−５に示す範囲について実施するものとする。

（２）除草などの植裁管理は、別紙−６に示す範囲について実施するものとする。

（３）除雪は、別紙−７に示す範囲について実施するものとする。

２　乙は前項によるもののほか、必要に応じて適宜清掃、除草、除雪等を実施し、労働安全の確保、周辺住民への配慮及び水道施設の衛生の確保に努めること。

（修繕等業務）

第34条　乙は、第31条第１項において、軽微な補修等では機能回復が困難なものについては次の各号により修繕等の対応を行うものとする。

（１）当該修繕額が１件当たり20万円以下のときは、事前に甲に報告し承諾を得て乙が実施する。

（２）当該修繕額が１件当たり20万円を超えるときは、原則として甲が実施する。

２　乙が行う修繕業務は、当該年度の額が550万円を上限額とし、これを超えるときは、原則として当該修繕の費用は甲が負担する。

３　前項において、乙の委託料の範囲で負担することが適当であると認められるときは、前項の規定によらず、当該修繕は乙が乙の費用により実施するものとする。

４　緊急やむを得ない場合は、前第１項及び第２項の規定にかかわらず、乙は甲の口頭での了解により当該修繕を実施するものとする。この場合の当該修繕に係る費用については、甲乙協議により決定する。

（水質管理）

第35条　乙は、当該年度の年間業務計画書に基づき、水質管理を行うものとする。

（１）乙は、運転管理上で必要な水質管理計画を作成し、浄配水場等の水質管理を行うこと。

（２）乙は、甲が策定する水質検査計画に基づき、水質検査を実施するものとする。

２　乙は、前項にかかわらず、原水水質及び浄水処理の状況などを把握し、必要に応じて水質検査を行い、浄水水質の確保を図ること。

（調達及び管理）

第36条　乙が調達する物品などは、次に掲げるものとする。

（１）別紙−８に示す施設の電力の調達

（２）別紙−９に示す施設の通信の調達

（３）別紙−10に示す施設の個別排水処理施設使用料

（４）監視装置消耗品、機械、電気、計装設備の部品及び消耗品（試験試薬含む）

（５）燃料（軽油等）

（６）薬品類（次亜塩素酸ソーダ、ＰＡＣ、苛性ソーダ）の調達

（７）甲が乙に貸与する別紙−２の備品Ⅰ種の備品類に関し、必要とする消耗品類

２　乙が管理すべき物品などは、次に掲げるものとする。

（１）前項各号に掲げる調達物品等

（２）その他本業務上で管理すべきもの

（廃棄物の取扱い）

第37条　水槽類の清掃等により浄配水場等から排出される砂・汚物等に係る産業廃棄物の処理処分及び手続については、甲が行う。

（助成等）

第38条　乙は、次の業務に関しその業務の助成等を行うものとする。

（１）甲が行う催事への参加

（２）施設見学への助成

（就業形態）

第39条　乙は、業務の履行にあたり原則として次の業務形態により行うものとする。

（１）運転管理　　　　　24時間

（２）巡視点検　　　　　計画による

（３）保守管理等　　　　計画による

（４）維持管理　　　　　計画による

（５）水質管理　　　　　計画による

（６）修繕の実施　　　　計画又は必要の都度

（７）配水管維持管理　　計画又は必要の都度

（８）調達及び管理　　　計画による

（９）緊急時　　　　　　必要の都度

ただし、浄配水場等の設備が自動化又は省力化等により、業務形態を変更しても所定の能力が確保されるような場合には、甲乙双方が協議の上、業務形態を変更できるものとする。

（水道施設運転管理業務要領）

第40条　乙は、業務の履行にあたっては、事業実施計画書に定める業務方法・要領及び運転指標、設備点検基準（周期、項目等）等によるものとする。

第３章　業務書類等

（業務書類等）

第41条　乙は、業務の履行にあたり次の書類を定められた期間内に提出しなければならない。

２　契約締結後速やかに、次の書類を提出しなければならない。

（１）着手届

（２）受託水道技術管理者兼総括責任者選任届

（３）業務従事者選任届

（４）事業実施計画書

（５）借用承認願い（当該年度開始前月の20日までに提出、なお、初年度については、準備期間終了月の20日までに提出）

（６）その他必要なもの

３　年間業務計画書（当該年度開始前月の20日までに提出、ただし、初年度については、準備期間終了月の20日までに提出）

４　年間業務報告書（当該年度分は翌年度の４月10日まで、契約最終年度は最終月の20日までに提出）

５　月間業務計画書（前月の20日までに提出）

６　月間業務報告書（翌月の10日までに提出）

７　その他甲がモニタリング等で要求するもの

（業務報告書）

第42条　月間業務報告書及び年間業務報告書は以下について報告すること。

（１）月間業務報告書

業務完了月毎に次のものを提出する。

ア、月間業務完了届

イ、月間業務完了報告書

①月間業務所見

②月間運転管理データ

③月間水質管理データ

④業務実績報告書

ウ、その他業務検査必要書類

（２）年間業務報告書

ア、年間業務完了届

イ、年間業務完了報告書

①年間業務所見

②年間運転管理データ

③年間水質管理データ

④年間業務実績報告書

⑤物品管理報告書

⑥保全管理年間実績報告書

ウ、その他業務検査必要書類

（業務完了検査）

第43条　乙は、月間及び年間業務を完了したとき、次の方法により甲の業務完了検査を受けなければならない。

（１）月間業務完了検査

ア、月間業務完了検査は、乙から月間業務完了届が提出され、10日以内に、甲が乙立会いのもとに行うものとする。

イ、検査日及び場所については、甲乙双方が協議して定めるものとする。

ウ、検査は、乙が提出した月間業務計画書に基づき業務報告書の内容について、照合・確認を行う。

エ、業務完了検査内容のうち、甲が特に認めた事項については、検査を省略することができる。

オ、検査の結果、不合格となった部分があるときは、乙は速やかに不合格部分を改良し再検査を受けるものとする。

（２）年間業務完了検査

ア、年間業務完了検査は、乙から年間業務完了届が提出され、10日以内に、甲が乙立会いのもとに行うものとする。

イ、検査日及び場所については、甲乙双方が協議して定めるものとする。

ウ、検査は、乙が提出した当該年の事業実施計画書に基づき業務報告書の内容について、照合・確認を行う。

エ、業務完了検査内容のうち、甲が特に認めた事項については、検査を省略することができる。

オ、検査の結果、不合格となった部分があるときは、乙は速やかに不合格部分を改良し再検査を受けるものとする。

（施設の機能確認）

第44条　業務開始前における甲乙による施設の機能確認は、次の各号によるものとする。

（１）甲は、施設の機能確認に先立ち、施設の機能を網羅した施設の機能調査報告書（以下「施設機能確認書」という。）を準備するものとする。

（２）甲が前号の施設機能確認書を準備できない場合は、甲は乙との協議の上で、乙にその準備を行わせることができる。この場合の費用は甲乙協議により決定する。

（３）前号において、乙が施設機能確認書を準備するときは、設備管理台帳に基づいて施設機能調査を実施し、施設機能確認書を作成し甲に提出するものとする。

（４）甲乙は、施設機能確認書に基づき、当該施設の機能について確認を行う。なお、施設機能確認書により機能が確認できないときは、当該確認を当該設備機器設置場所にて行うものとする。なお、施設更新等により施工メーカーによる瑕疵担保の対象期間に該当する設備機器等があるときは、当該設備機器等の機能確認の取り扱いについて甲乙協議により定めるものとする。

２　機能確認の結果、その機能に不備があるときは、甲の費用でその機能を回復するものとする。

３　乙は、施設機能の確認の結果を施設機能確認書に反映し、甲に提出する。甲乙は、これを各自１書を保管する。

４　契約終了に伴う施設の機能確認は、次の各号によるものとする。

（１）甲乙は、第１項の施設機能確認書に基づき、契約終了に伴う施設機能確認を実施する。

（２）前号の契約終了に伴う施設機能確認の時期については、甲乙協議により定める。

５　機能確認の結果、その機能に不備があるときは、当該不備が乙の管理に起因するときは乙の費用で、その機能を回復するものとする。

６　乙は、施設機能の確認の結果を施設機能確認書に反映し、甲に提出する。甲乙は、これを各自１年間保管する。

７　施設の機能確認が困難若しくは判断できない時の措置は、甲乙協議により定める。

第４章 その他

（経費の負担）

第45条　乙が業務履行上で負担する経費は、乙自らが業務履行上で直接的に必要な事務費及び運転・維持管理費等とし、次のとおりとする。

（１）机・椅子・書棚・ロッカー・パソコン・プリンター・コピー機等の事務品

ただし、甲が使用を認めた場合は、この限りではない。

（２）各種用紙・筆記用具・ファイル等の事務用品

ただし、甲が使用を認めた場合は、この限りではない。

（３）食器棚・茶器・台所用品等の消耗品

ただし、甲が使用を認めた場合は、この限りではない。

（４）各種作業服・各種靴・各種手袋・ヘルメット・安全マスク・保護眼鏡等の安全保護具・機器

（５）設備点検・小修理に係る点検工具、回路計、懐中電灯等の工具・機器

ただし、甲が使用を認めた場合は、この限りではない。

（６）点検・巡回用車両及び車両維持管理にかかわる費用

（７）清掃用具及び清掃用品、消耗品

ただし、甲が使用を認めた場合は、この限りではない。

（８）電話・ファックスの設置工事費及び維持費

緊急時、委託業務の連絡用としての電話、ファックス、インターネットは甲所有の機器を利用できるものとする。

（９）浄配水場等の運転に必要な薬品、電力、燃料の調達及び管理に係る費用

ただし、第６条に規定した条件を大幅に超える増水分に要した費用及び薬品購入費用は除く。

（10）設備管理台帳システムによる管理業務に要する経費

（11）浄配水場等巡回のための装置（巡回、点検シール）

（12）遠隔監視等に要する設備機器及び監視システムに係る経費

（13）備消耗品等の調達、管理費用

（14）各種保険の加入に係る経費

（設備管理台帳）

第46条　設備管理台帳は、計画的な改築、修繕が実施できるよう機器仕様、故障、工事履歴等について記載したものを乙が作成・整備する。

（責任分担）

第47条　契約期間中に生じた運転及び維持管理上の不備、誤操作等による水質の異常、機器等の破損、故障等は、乙の負担において速やかに補修、改善若しくは取替え又は補償等により解決をすることとする。ただし、テロ及び天災事変等の事故による場合は、この限りではない。

２　責任分担の詳細については、第49条に定める。

（雑　則）

第48条　本仕様書に明記されていない事項であっても、乙は運転操作上、当然必要な業務等は、良識のある判断に基づいて行わなければならない。

２　運転にかかわる資料の提出を、甲が要求した場合は、乙は速やかに応じなければならない。

３　乙は、甲の承諾なく甲の所有物を場外に持ち出し、又は業務に必要としないものを持ち込んではならない。

（本業務実施におけるリスクマネージメント）

第49条　本業務実施における浄配水場等の施設について、その水道管理者としての責任は甲にあるものとし、本業務範囲における施設の運転・維持管理上の責任は原則として、乙が負うものとする。ただし、甲が責めを負うべき合理的な理由がある事項については、この限りではない。

２　リスクの分担は契約書第７条第２項によるほか、リスク責任分担の具体的内容は、別紙−11に定めるものとする。

３　適正な甲乙のリスク責任分担を図るため、契約期間中において甲及び乙は当該年度毎若しくは必要の都度、別紙−11記載の内容について協議し、当該内容を適宜更新するものとする。

４　リスクの分散を図るため、甲及び乙は、保険対応可能な事項については保険加入を実施するものとする。

５　乙は加入した保険について、事業実施計画書に記載し、その写しを添付するものとする。

（水質の保証範囲）

第50条　乙が行う施設の運転において、日常監視項目の保証水質は表−１とし、水質管理目標値は表−２、残留塩素濃度については、要求水準書第22条（２）ア のとおりとする。

記入例：保証水質（表−１）

|  | 項 目 | 水 質 | 採水箇所 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | PH | 5.8以上8.6以下 | 浄水施設出口 |
| ２ | 味 | 異常でないこと | 浄水施設出口 |
| ３ | 色度 | ５度以下 | 浄水施設出口 |
| ４ | 濁度 | ２度以下 | 浄水施設出口 |

記入例：水質管理目標値（表−２）

|  | 項 目 | 水 質 | 採水箇所 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | PH | 5.8以上8.6以下 | 浄水施設出口 |
| ２ | 味 | 異常でないこと | 浄水施設出口 |
| ３ | 色度 | ３度以下 | 浄水施設出口 |
| ４ | 濁度 | 0.1度以下 | 浄水施設出口 |

（疑　義）

第51条　本仕様書に疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項が生じた場合は、甲乙双方協議の上、定めるものとする。

添付−1　浄配水場　施設能力及び年間運転管理指標（取水量、配水量）

■　各浄水場の年間運転管理指標値は、平成○年度の運転実績値をもとに作成している。

| 施 設 名 | 配水施設能力 | 取 水 量 |  | 配 水 量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日平均値 | 日最大値 | 日平均値 | 日最大値 |
|  | （㎥/日） | （㎥/日） | （㎥/日） | （㎥/日） | （㎥/日） |
| ○○浄水場 |  |  |  |  |  |
| □□浄水場 |  |  |  |  |  |
| △△浄水場 |  |  |  |  |  |
| ××浄水場 |  |  |  |  |  |

別紙−１　業務委託する施設・設備等

１．対象施設

（１）浄水場

| 施 設 名 称 | 施 設 所 在 地 | 敷地面積 | 建物面積 |
| --- | --- | --- | --- |
| ○○市○○浄水場 | ○○市○○区… | ㎡ | ㎡ |
| ○○市□□浄水場 | ○○市□□区… | ㎡ | ㎡ |
| ○○市△△浄水場 | ○○市△△区… | ㎡ | ㎡ |
| ○○市××浄水場 | ○○市××区… | ㎡ | ㎡ |

（２）取水施設

| 施 設 名 称 | 施 設 所 在 地 | 敷地面積 | 建物面積 |
| --- | --- | --- | --- |
| ○○取水施設 | ○○市○○区… | ㎡ | ㎡ |
| □□取水施設 | ○○市□□区… | ㎡ | ㎡ |
| △△取水施設 | ○○市△△区… | ㎡ | ㎡ |
| ××取水施設 | ○○市××区… | ㎡ | ㎡ |

（３）導水管

| 系 統 名 | 延 長（ｍ） |
| --- | --- |
| ○○浄水場系統 |  |
| □□浄水場系統 |  |
| △△浄水場系統 |  |
| ××浄水場系統 |  |
| 合 計 |  |

（４）配水・送水施設・その他

| 施 設 名 称 | 施 設 所 在 地 | 敷地面積 | 建物面積 |
| --- | --- | --- | --- |
| ○○増圧ポンプ場 | ○○市○○区… | ㎡ | ㎡ |
| ○○送水ポンプ場 | ○○市○○区… | ㎡ | ㎡ |
| ○○配水池 | ○○市○○区… | ㎡ | ㎡ |
| ○○配水池・ポンプ場 | ○○市○○区… | ㎡ | ㎡ |
| ○量水室 | ○○市○○区… | ㎡ | ㎡ |
|  |  | ㎡ | ㎡ |
|  |  | ㎡ | ㎡ |
|  |  | ㎡ | ㎡ |
|  |  | ㎡ | ㎡ |
|  |  | ㎡ | ㎡ |
|  |  | ㎡ | ㎡ |
|  |  | ㎡ | ㎡ |

（５）配水管及び配水管設備

浄配水場等の出口より各戸のメーター手前までの範囲の管路及びその付属設備

|  | ○ ○ 区 | □ □ 区 | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 送配水管延長（ｍ） |  |  |  |
| 仕切弁（ヶ所） |  |  |  |
| 水管橋・橋梁添架管（ヶ所） |  |  |  |
| 消火栓（ヶ所） |  |  |  |
| 分岐ヶ所（ヶ所） |  |  |  |

２．対象設備

１．対象施設の表に記載されている施設について、そこに設置されている電気設備・機械設備・計装設備・通信設備等すべての機器設備

２．上記以外の設備で、浄配水場等を維持管理・運転管理するのに必要な設備（甲が指定し、乙が了承したもの）

別紙−２　甲が乙に貸与する貸与品等

（１）甲が乙に貸与する貸与品等（備品Ⅰ種）

・　○○浄水場（記入例）

| 品 名 | 数 量 | 仕様等 |
| --- | --- | --- |
| 片袖机 |  |  |
| 回転椅子 |  |  |
| テーブル |  |  |
| ソファー |  |  |
| 保管庫（両開き） |  |  |
| 保管庫（両開き） |  |  |
| 保管庫（片開き） |  |  |
| 保管庫（両開き） |  |  |
| 保管庫（片開き） |  |  |
| 保管庫（３段引き戸） |  |  |
| サイドテーブル |  |  |
| 保管庫（両開き） |  |  |
| 保管庫（両開き） |  |  |
| 台 |  |  |
| 掃除機 |  |  |
| ロッカー（２人） |  |  |
| 脚 立 |  |  |
| 脚 立 |  |  |
| 開栓機（天日乾燥床用） |  |  |
| 電気ドラム |  |  |

・　□□浄水場（記入例）

| 品 名 | 数 量 | 仕様等 |
| --- | --- | --- |
| 事務用机 |  |  |
| そで机（スチール） |  |  |
| そで机（スチール） |  |  |
| そで机（木製） |  |  |
| 事務用椅子 |  |  |
| 事務用椅子 |  |  |
| 事務用椅子 |  |  |
| ビジブルレコーダーキャビネット |  |  |
| ビジブルレコーダーキャビネット |  |  |
| 物品棚 |  |  |
| 物品棚 |  |  |
| 物品棚 |  |  |
| ポータブル石油ストーブ |  |  |
| ポータブルディーゼル式発電機 |  |  |
| 汚水用小型水中ポンプ |  |  |
| 救急防災器具 |  |  |

・　 △△浄水場（記入例）

| 品 名 | 数 量 | 仕様等 |
| --- | --- | --- |
| ジャーテスター |  |  |
| 薬品用戸棚 |  |  |
| 水質試験台 |  |  |
| 卓上濁度測定器 |  |  |
| 電気冷蔵庫 |  |  |
| 机 |  |  |
| 椅 子 |  |  |
| テーブル |  |  |
| パイプ椅子（７脚） |  |  |
| ハンドラック（台車） |  |  |

別紙−３　消防設備点検対象と内容

（記入例）

| 施 設 名 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ○○浄水場 | 消火器 |  | 本 | ３ |
| □□浄水場 | 消火器 誘導灯 |  | 本 台 | ３ ３ |
| △△浄水場 | 防火設備 |  | 式 | １ |

別紙−４　自家用電気工作物点検の対象場所等

（記入例）

| 施設名 | 所在地 | 設備容量 （KVA） | 最大電力 （KW） | 受電電圧 （KV） | 予備発電装置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 出力 （KVA） | 設置数 |
| ○○浄水場 | ○○市○○区… | 10 | 65 | 6.6 | 80 | １基 |
|  |  | 75 |  |  |  |  |
| ○○送水ポンプ場 | ○○市○○区… |  | 200V | 100/200V | 25 | １基 |
| □□送水ポンプ場 | ○○市□□区… |  | 200V | 100/200V | 60 | １基 |
| ○○配水池 | ○○市○○区… |  | 200V | 100/200V | 25 | １基 |

※　○○浄水場設備容量、上段は電灯変圧器、下段は動力変圧器

別紙−５　清掃対象範囲（記入例）

（単位　㎡）

| 施 設 名 | 清 掃 箇 所 | 床 面 積 |
| --- | --- | --- |
| ○○浄水場 | 管理室 | 70.56 |
|  | 水質管理室 | 21.11 |
|  | 機械室 | 95.75 |
|  | 沈殿池・ろ過室 | 197.38 |
| □□浄水場 | ろ過池 | 343.04 |
|  | ろ過池 | 168.53 |
|  | 量水器室 | 6.60 |
| △△浄水場 |  | 165.78 |
| ××浄水場 |  | 24.70 |
| ○量水室 |  | 3.75 |
| ○ポンプ室 |  | 5.27 |
| ○計装室 |  | 7.63 |
| 合 計 |  | 1,110.1 |

上記施設について、施設の清潔を維持する上で必要な内容、回数で適宜実施する。

別紙−６　除草管理の対象範囲等

（１）除草管理対象表

（記入例）

| 図番号 | 施 設 名 | 面積（㎡） | 回 数 | 集 草 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 図１−１ | ○○浄水場 | 2,504 | ２ | 有り |
| 図１−２ | 水源地（管理道含む） | 3,242 | ２ | 無し |
| 図１−３ | ○○ポンプ場 | 97 | ２ | 無し |
| 図１−４ | ○○配水池 | 307 | ２ | 無し |
| 図１−５ | ○○計量室 | 77 | ２ | 無し |
| 合 計 |  |  |  |  |

（２）植裁管理対象図

※図は省略する。

別紙−７　除雪範囲

除雪対象一覧表

| 施 設 名 | 内 容 |
| --- | --- |
| ○○浄水場及び建物周辺の除雪 | ２回、維持管理する上で必要な面 |

※図は省略する。

別紙−８　電力調達の対象施設

（記入例）

| 施 設 名 |  | 契約種別 | 契 約 |  |  | 力 率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 契約名義 | 項 目 |  | 口数 | 電力 kw | 容量 A | ％ |
| ○○浄水場 | 浄水場 | 高圧１形 | １ | 30 |  | 100 |
|  |  | 融雪用電力B | １ | 38 |  | 90 |
| ○○配水場 | 配水場 | 従量電灯B | １ |  | 30 |  |
|  |  | 低圧電力 | １ | 10 |  | 90 |
|  |  | 融雪用電力B | １ | ８ |  | 90 |
| ○○送水ポンプ場 | ポンプ場 | 従量電灯B | １ |  | 10 |  |
|  |  | 低圧電力 | １ | 19 |  | 90 |
|  |  | 融雪用電力B | １ | ４ |  | 90 |
|  |  | 従量電灯B |  |  |  |  |
|  |  | 低圧電力 |  |  |  |  |
|  |  | 従量電灯B |  |  |  |  |
|  |  | 低圧電力 |  |  |  |  |
|  |  | 従量電灯B |  |  |  |  |
|  |  | 低圧電力 |  |  |  |  |
|  |  | 従量電灯B |  |  |  |  |

別紙−９　通信調達の対象施設

（記入例）

| 施 設 名 | 通信等の調達内容 |
| --- | --- |
| ○○浄水場 | 電話料金（○○○−○○○○） |
| ○○送水ポンプ場 | 電話料金（○○○−○○○○） |
| □□−△△ | 専用回線料金（２回線） |

別紙−10　個別排水処理施設料金調達の対象施設

| 施 設 名 | 下水道使用量（参考） |
| --- | --- |
| ○○浄水場 | ㎥／月 |

別紙−11　リスク責任分担

| 対 象 項 目 |  | 役割分担 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲 | 乙 |
| １．財産管理 | ①行政財産使用許可 | ○ |  |
|  | ②占用許可申請 | ○ |  |
|  | ③管理用用地管理 | ○ |  |
|  | ④水利権許可申請 | ○ |  |
| ２．運転管理 | ①苦情処理 |  |  |
|  | ・苦情初期対応（電話対応） |  | ○ |
|  | ・苦情対応（現場対応） | ○ |  |
|  | ②配水管事故 |  |  |
|  | ・漏水初期対応（電話対応） |  | ○ |
|  | ・漏水対応及び復旧対応 |  | ○ |
|  | ・大規模な漏水及び広範な断水を伴う漏水 | ○ | ○ |
|  | ③停 電 |  |  |
|  | ・落雷等による停電 |  | ○ |
|  | ・送電事故等に伴う地域大規模停電 | ○ | ○ |
|  | ④施設事故（薬品漏洩、場内配管破損等） |  |  |
|  | ・初期対応 |  | ○ |
|  | ・減断水を伴わない事故 |  | ○ |
|  | ・減断水を伴う事故 | ○ | ○ |
|  | ⑤浄水発生土搬出処分に係る業務 |  |  |
|  | ・契 約 | ○ |  |
|  | ・連絡、マニフェスト発行に係る準備作業 | ○ |  |
|  | ⑥水運用 |  |  |
|  | ・軽微な水運用 |  | ○ |
|  | ・平常時、事故時の水運用 | ○ |  |
| ３．浄水処理管理 | ①平常時の処理 |  | ○ |
|  | ②施設故障時の処理 |  |  |
|  | ・供給水質に影響を与えない事態 |  | ○ |
|  | ・減断水を伴う事態 | ○ | ○ |
|  | ③水質異常時の処理 |  |  |
|  | ・供給水質に影響を与えない事態 |  | ○ |
|  | ・減断水を伴う事態 | ○ | ○ |
| ４．保全管理 | ①点 検 |  | ○ |
|  | ②修 繕 |  | ○ |
|  | ③埋設配管漏水復旧（導水暗渠、場内配管） |  | ○ |
|  | ④施設改良 | ○ |  |
|  | ⑤電気主任技術者 | ○ |  |
| ５．防 災 | ①地震（震度３以上） |  |  |
|  | ・委託施設（浄配水場等） | ○ | ○ |
|  | ・委託外施設（配水管等） | ○ | ○ |
|  | ②火 災 |  |  |
|  | ・初期対応（消防通報・甲への通報） |  | ○ |
|  | ・火災に伴う対応 | ○ | ○ |
|  | ③○○県及び市の防災体制に基づく業務 | ○ |  |

※注意　甲、乙双方に○が付いているものは、状況に応じ、甲乙の両者にリスク責任が発生することが考えられることから、連絡等によりリスクの分担を図る。